Насосная станция типа TQY для самонаращивания

высоты башенных кранов

Инструкция по эксплуатации

- Краткое описание

Данная насосная станция состоит из компрессора, подъемного цилиндра, трубок высокого давления. С помощью этой системы можно приподнимать верхнюю часть крана (высота подъема регулируется), и в образовавшееся окно вставлять следующую секцию. Гидравлическая система компактна, высокоэффективна, проста в обслуживании и безопасна.

|  | Рабочее давление, МПа | Скорость потока рабочей жидкости (л/мин) | Мощность двигателя, кВт | Максимальное давление, МПа | Внешние размеры, мм | Диаметр цилиндра, мм | Скорость подъема, м/мин | Рабочая поднимаемая масса, т | Максимальная поднимаемая масса, т | Норма применения в башенных кранах, Т м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TQY 02204C-00 | 16 | 5,28 | 2,2 | 20 | 555 х 365 х 824 | 100 | 0,66 | 12,6 | 15,7 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | 110 | 0,54 | 15,2 | 19 | 20 – 25 |
| TQY 03006C-00 | 16 | 7,83 | 3 | 20 |  | 125 | 0,42 | 19,6 | 24,5 | 25 -40 |
|  |  |  |  |  |  | 125 | 0,6 |  |  |  |
| TQY 04006C-00 | 20 | 8,44 | 4 | 20 | 658 х 428 х 914 | 140 | 0 – 0,55 | 24,6 | 30,8 | 40 – 60 |
|  |  |  |  |  |  | 160 | 0 – 0,42 | 32,2 | 40,2 | 40 – 60 |
| TQY 07510Z-00 | 25 | 13,78 | 7,5 | 28 | 818 х 468 х 1053 | 160 | 0 – 0,68 | 50,2 | 57,3 | 60 – 80 |
|  |  |  |  |  |  | 180 | 0 – 0,54 | 63,6 | 72,5 | 50 – 125 |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 0 – 0,44 | 78,5 | 89,5 | 100 - 160 |

- Основные технические характеристики

- Эксплуатация.

  - Подключение системы.

    - Надежно соедините все детали гидравлической системы (трубки не должны быть изогнуты близко к местам соединений, уплотнительные шайбы не должны быть поврежденными).

    - Все соединения в гидравлической системе выполняются трубками высокого давления. Подключение с блокированием напора масла в обоих направлениях или с ограничением скорости потока масла – см. рис. 3 на стр. 4

Стр.4,рис. 3, схема подключения:

Соединение компрессора и цилиндра при

блокировании напора масла в обоих направлениях

Гнездо А1 блокиратора напора масла в обоих направлениях (расположен на гидравлическом цилиндре) соединить трубкой высокого давления с гнездом А расположенного в баке с маслом гидрораспределителя.

Гнездо В1 блокиратора напора масла в обоих направлениях (расположен на гидравлическом цилиндре) соединить трубкой высокого давления с гнездом В расположенного в баке с маслом гидрораспределителя.

Соединение компрессора и цилиндра при ограничении скорости напора масла

Гнездо А1 ограничителя скорости потока масла (расположен на гидравлическом цилиндре) соединить трубкой высокого давления с гнездом А расположенного в баке с маслом гидрораспределителя.

Гнездо В1 ограничителя скорости потока масла (расположен на гидравлическом цилиндре) соединить трубкой высокого давления с гнездом В расположенного в баке с маслом гидрораспределителя.

Гнездо К (контрольное) ограничителя скорости потока масла (расположен на гидравлическом цилиндре) соединить с гнездом В1 для обеспечения контроля за давлением внутри цилиндра.

  - При первом запуске в эксплуатацию или перед запуском после длительного простоя, необходимо проверить все соединения трубок высокого давления на надежность, вертикальность установки подъемного цилиндра, а также исправность роликов подвижной системы установки дополнительных секций крана.

  - Каждый раз перед включением масляного насоса необходимо проверять уровень масла в масляном бачке. Если уровень масла ниже требуемого, необходимо долить масло во избежание поломки насоса.

  - При первом запуске в работу масляного насоса необходимо установить переключатель изменения направления движения масла в среднее положение, чтобы дать штоку цилиндра занять рабочее положение. Затем включить электродвигатель для постепенного начала движения штока. После того, как двигатель начал вращаться, убедитесь, что вращение происходит в нужном направлении.

  - Управляйте работой гидравлической системы рычагом для изменения направления движения масла на гидрораспределителе (см. рис.2)

    - Если рычаг находится в среднем положении, клапан гидрораспределителя находится в положении Р→0, система не под нагрузкой.

    - Если рычаг толкать, клапан гидрораспределителя находится в положении Р→А, В→0, шток цилиндра выдвигается.

    - Если рычаг тянуть, клапан гидрораспределителя находится в положении Р→В, А→0, шток цилиндра втягивается.

3.6. Движение штока.

Хотя при выпуске с завода данная продукция проходила соответствующую подготовку и приемку, в процессе перевозки и хранения внутрь системы мог попасть воздух. Поэтому, при первом запуске возможно появление вибрации. Поэтому, перед началом работы с нагрузкой необходимо запустить систему для работы некоторое время вхолостую для стравливания излишков воздуха.

3.7. Регулировка переливного клапана (рис. 2, 6).

Переливной клапан обеспечивает безопасное использование системы при превышении нормативного давления масла. При выпуске с завода была произведена его настройка, в процессе эксплуатации нельзя проводить его самостоятельную настройку. При настройке клапана в процессе ремонта системы необходимо участие специалиста, который настроит клапан под нагрузку конкретного типа крана.

3.8. Регулировка гидрораспределителя (рис. 2)

В данной гидравлической системе применяется гидрораспределитель с возможностью регулировки скорости потока масла, можно настраивать отдельно скорость подъема и опускания штока подъемного цилиндра.

3.8.1. Настройка скорости выдвижения штока подъемного цилиндра.

Необходимо крутить вентиль на отверстии В гидрораспределителя до тех пор, пока скорость выдвижения штока не достигнет максимума, при вращении вентиля в обратном направлении скорость выдвижения штока уменьшается.

3.8.2. Настройка скорости втягивания штока подъемного цилиндра.

Необходимо крутить вентиль на отверстии А гидрораспределителя до тех пор, пока скорость втягивания штока не достигнет максимума, при вращении вентиля в обратном направлении скорость втягивания штока уменьшается.

Примечания:

- Регулировку скорости движения штока в сторону увеличения можно проводить в процессе работы устройства, в сторону уменьшения – без нагрузки и при выключенном двигателе.

- Вместе с замедлением скорости движения штока в системе может понизиться давление. Это является нормой.

4. Дополнения.

4.1. Рабочей средой в гидравлической системе является обычное механическое масло или гидравлическое масло: зимой № 20, летом № 30. Масло заливается через отверстие фильтра. Бак для масла очищается при замене масла. В нормальных условиях замена масла происходит каждые 500 часов работы. При обнаружении в масле примесей, ухудшения его качества или превышении срока его эксплуатации масло необходимо заменить.

4.2. Для поддержания чистоты гидравлической системы через 50 часов после 1-го пуска необходимо очистить масляный фильтр. Затем, в нормальных условиях эксплуатации масляный фильтр очищается 1 раз в 200 часов, или раньше (при необходимости).

4.3. В данной системе скорость движения штока подъемного цилиндра управляется при помощи рычага. Также можно производить грубую регулировку указанного параметра. Для этого надо не перемещать резко рычаг управления в нужное положение, а двигать его плавно в необходимом направлении. В этом случае нагрузка сыграет роль буфера, и скорость движения будет регулироваться.

4.4. При любом подключении системы, как с регулировкой скорости движения штока, так и с блокировкой движения по направлениям, производится поддержание рабочего давления. В случае поломки гарантируется, что шток не упадет под нагрузкой и останется на прежнем уровне. Система, обеспечивающая это, настроена при выпуске изделия с завода, и регулировать ее может только специалист.

4.5. При первом запуске в работу установлены следующие нормативные объемы заливки масла:

TQY 02204C-00 – 60 литров;

TQY 04006C-00 – 85 литров;

TQY 07510Z-00 – 140 литров.

5. Причины и устранение возникающих неисправностей.

| № п/п | Неисправность | Причины | Способы устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вибрация и шум во время подъема | 1. Воздух в подъемном цилиндре 2. Разболтались соединения в механической и гидравлической частях системы | 1. Удалить воздух 2. Отремонтировать или заменить соответствующие детали |
| 2 | После приложения нагрузки шток опускается | 1. Запирающее устройство гидрораспределителя не работает 2. Внешние или внутренние утечки масла в цилиндре 3. Течь масла в местах соединения или в трубках высокого давления | 1. Починить или заменить 2. Проверить и заменить соответствующие узлы 3. Проверить и заменить |
| 3 | После приложения нагрузки шток останавливается в среднем положении | 1. Запирающее устройство гидрораспределителя не работает 2. Другие механические устройства не работают | 1. Починить или заменить 2. Найти и устранить неисправность |
| 4 | Скорость подъема замедленная | 1. Настройка гидрораспределителя для подачи масла в одном из направлений неверная или он не работает 2. Низкий уровень масла в баке 3. Поломка масляного насоса или других деталей, участвующих в подаче масла 4. Рычаг переключения направления движения включен не до конца или не работает 5. Утечка масла внутри или снаружи подъемного цилиндра 6. Повреждены трубки подачи масла | 1. Настроить, починить или заменить 2. Долить масла 3. Починить или заменить 4. Починить или заменить 5. Починить или заменить уплотнители 6. Заменить |
| 5 | Усилие при подъеме недостаточное или отсутствует | 1. Низкий уровень масла в баке 2. Масляный насос вращается в неверном направлении или низкий КПД 3. Несправна пружина гидрораспределителя 4. Рычаг переключения направлений движения не работает или выжат не до конца 5. Повреждены подающие масло трубки 6. Забит масляный фильтр 7. Другие механизмы не работают или работают с перегрузкой | 1. Долить масла 2. Починить или заменить 3. Починить или заменить 4. Починить или заменить 5. Починить или заменить 6. Очистить или заменить 7. Починить или заменить |