Редуктор с  червячной передачей и плоской огибающей поверхностью

Руководство по эксплуатации

Tsubaki Emerson Gear Co., Ltd, г. Тяньцзинь.

- Краткое описание.

Данный редуктор является представителем нового класса редукторов с высоким КПД и надежностью. Устройство может применяться в горнодобывающей, металлургической, строительной отраслях.

Диапазон рабочих температур – от -40 С до +40 С, скорость вращения входного вала не выше 1500 об./мин., устройство может работать в двух направлениях.

- Установка, эксплуатация, обслуживание редуктора.

  - При соединении редуктора и вала двигателя, рекомендуется использовать упругий переходник. При соединении редуктора и устройства назначения, рекомендуется использовать переходник зубчатого типа.

  - Устройство необходимо надежно закрепить на основании таким образом, чтобы было удобно обслуживать редуктор, менять и добавлять масло, сохранить возможность доступа свежего воздуха.

  - Редуктор должен быть отцентрован.

  - До того как будет закончена настройка и установка подвижных частей редуктора, подавать на него нагрузку или подключать какое-либо из передаточных устройств нельзя, это может повредить устройство.

  - После монтажа редуктора проверьте вручную подвижность его движущихся частей во избежание их спрессования и заклинивания.

  - После монтажа, до начала эксплуатации редуктора, необходимо провести испытания без нагрузки, после этого, при отсутствии неполадок, можно подавать нагрузку в следующей последовательности для испытания работоспособности устройства:

- 1 этап: 25% от нормативной нагрузки;

- 2 этап: 50% от нормативной нагрузки;

- 3 этап: 100% от нормативной нагрузки.

Во время прохождения каждого этапа необходимо следить за температурой масла; испытания проводятся не менее 2 часов. Максимальная температура масла в редукторе не должна превышать 100 С. При этом работа редуктора не должна сопровождаться рывками и посторонними звуками, не должно быть утечек масла.

  - В установленные сроки должно проводиться обслуживание редуктора. При выявлении поломок, спрессований, других очевидных повреждений, любую работу редуктора необходимо немедленно остановить. Все запчасти должны быть изготовлены в соответствии со стандартами, их качество должно быть на должном уровне и гарантировать нормальную работу устройства. Все новые детали должны перед установкой пройти испытания.

  - Потребитель должен в процессе эксплуатации руководствоваться инструкцией, все неисправности должны заноситься в специальную таблицу.

- Смазка редуктора.

  - В данном редукторе для смазки используется машинное масло.

  - При температуре окружающей среды ниже 0 С необходимо использовать смазку с низкой температурой загустения. При температуре окружающей среды выше 45 С необходимо отдельно решать вопросы по смазке и охлаждению устройства, нагрузку на редуктор необходимо уменьшить.

  - Масло необходимо заливать до заполнения резервуара.

  - Сроки замены масла: новый редуктор (или редуктор с новой червячной передачей) – после первого запуска в работу полная замена масла через 7-14 дней работы. В дальнейшей эксплуатации масло необходимо заменять при ухудшении его качества, если в нем обнаружены посторонние частицы, при его разложении или старении. Обязательно проводится замена масла при непрерывном использовании редуктора 1 раз в 6-8 месяцев. Если режим ежедневной работы не более 6 – 8 часов, то масло меняется 1 раз в 10 – 12 месяцев. Весь период эксплуатации в редуктор необходимо заливать однотипное масло, марка которого указывается в специальной табличке на корпусе редуктора.

  - При непрерывной работе редуктора необходимо следить за температурой масла. При ее повышении выше 100 С необходимо остановить работу и выяснить причину повышения температуры. Если причина в износе зубчатых колес, их необходимо починить или заменить, а масло при этом полностью поменять, после чего можно возобновлять работу.

  - Один раз в год должна проводиться очистка и проверка редуктора. Если неисправностей не обнаружено, можно не проводить ремонт и дополнительную настройку устройства. При обнаружении неисправностей необходимо связаться с заводом – изготовителем, который поможет устранить неисправность.

- Объемы смазки для различных модификаций редуктора:

| Центральный размер |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем смазки, л. | TPU | 4,9 | 6,2 | 16 | 22,3 | 41,3 | 84 | 115 | 236 |
|  | TPA | 4,5 | 9,8 | 16,5 | 22,6 | 45,3 | 108 | 175 | 350 |
|  | TPS | 5,1 | 4,5 | 9,4 | 18,5 | 29,1 | 61 | 95 | 211 |

- Хранение.

Редуктор можно хранить в помещении в течение 30 дней. При превышении этого срока используйте набивную консервационную смазку, которой необходимо заполнить редуктор. Каждые 30 дней необходимо 1 раз двигать червячную передачу для обеспечения нормальной работы редуктора. Во время работы заполните редуктор маслом до верхнего (максимального) уровня, проверьте вентиляционные отверстия. Если редуктор хранится более 1 года или вне помещения, свяжитесь с заводом – производителем для получения специальных инструкций по хранению.